| 關於電梯管理…. 除了政府既定之三級管理制度外，大樓管理人、專業廠商保養人員及代檢機構之檢查員等，三方人員皆要主動負責執行把關、盡心管理讓使用者有個安心乘坐的電梯。 內政部營建署 關心您！ |  | 主管機關聯絡窗口 |  | --大樓管理要踏實-- --定期保養要落實-- --安全檢查要確實-- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 窗口; 電話; 窗口; 電話. 臺北市政府建築管理工程處; 02-27208889#2731; 澎湖縣政府建設處; 06-9274400#506. 新北市政府工務局; 02-29603456#8964; 金門縣政府建設處; 082-318823#62315. 桃園市政府建築管理處; 03-3322101#6112; 連江縣政府工務局; 0836-25330#6335. 臺中市政府都市發展局; 04-22289111#64379; 經濟部加工出口區管理處; 07-3611212#237. 臺南市政府工務局; 06-6322231#6378; 經濟部臺北水源特定區管理局; 02-29173282#316. 高雄市政府工務局; 07-3368333#2427; 交通部高速公路局; 29096141#3264. 基隆市政府都市發展處; 02-24201122#1815; 國家科學及技術委員會 新竹科學園區管理局; 03-5773311#2628. 新竹市政府都市發展處; 03-5269424; 國家科學及技術委員會 中部科學園區管理局; 04-25658588#7715. 嘉義市政府都市發展處; 05-2254321#214; 國家科學及技術委員會 南部科學園區管理局; 06-5051001#2527. 宜蘭縣政府建設處; 03-9251000#1323; 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處; 08-7741039. 新竹縣政府工務處; 03-5518101#6357; 墾丁國家公園管理處; 08-8861321#220.. 苗栗縣政府工商發展處; 037-559853; 玉山國家公園管理處; 049-2348233#233. 彰化縣政府建設處; 04-7531224; 陽明山國家公園管理處; 02-28613601#501. 南投縣政府建設處; 049-2227300; 雪霸國家公園管理處; 037-996100#508. 雲林縣政府建設處; 05-5522186; 太魯閣國家公園管理處; 03-8621133. 嘉義縣政府經濟發展處; 05-3620123#157; 金門國家公園管理處; 082-313159. 屏東縣政府城鄉發展處; 08-7320415#3361; 海洋國家公園管理處; 07-3601885. 花蓮縣政府建設處; 03-8230510; 台江國家公園管理處; 06-2842600#1308. 臺東縣政府建設處; 089-340416. 中華民國電梯協會 電話：02-2657-5511 傳真：02-2657-3322 網址： http://www.elevator.org.tw 地址：台北市內湖區港墘路221巷21號2樓 內政部營建署 網址： http://www.cpami.gov.tw 地址：台北市松山區八德路二段342號 |  |  |
|  |  |  |  | 電梯管理人 管理須知 中華民國電梯協會印製 內政部營建署監製 |

| 管理人對平日電梯自主保養之小常識： (1)電梯專用鑰匙，使用不當時恐引發故障或災害，應特別嚴加保管，除專業技術人員以外禁止借出使用。 (2)電梯故障關人，大樓管理人員勿擅自開啟，若遇到乘客受困，靜候專業技術人員救援，乃最安全的作法。 (3)建議每日填寫自我點檢表，瞭解電梯使用狀況掌控安全性能訊息。 |  | 管理人對廠商保養時應注意之小常識： (1)請核對來保養之技術人員是否領有合格專業證照，保養員本人與證照是否吻合。 (2)保養廠商如派2人以上同時保養，保養簽單上需由有證照人員簽章，助理人員不可代替簽章。 (3)主動詢問廠商年度保養計畫，關切是否確實保養，並在保養單上簽名。 電梯廠商定期保養時，管理人需要注意些什麼呢？ (1)選擇信譽良好，零(組)件供應無虞，並簽有完整之保養合約書之合格專業廠商。 (2)督促廠商是否按時前來保養，保養內容是否確實，時間是否適宜。 (3)保養時管理人需主動告知，電梯使用近況，便於保養人員作業。 (4)保養作業時之警示公告、安全管制是否得宜。 (5)若有更換零(組)件，無論有無費用請廠商皆須告知，如為重要零(組)件，請廠商修正昇降設備組件耐用基準參考表之建議使用年限。 (6)若有零(組)件老化或磨損請保養人員預先告知，便於昇降設備管理人(社區管委會)預先編列預算，以因應未來更換零(組)件所需經費。 (7)每次保養完畢，管理人必須於維護保養紀錄表簽名，以確認是否由專業技術人員進行維護保養作業，並試乘了解是否恢復原狀及清潔。 (8)注意使用許可證(保險)有效期限，並於到期前2個月內即可申請安全檢查(檢查合格取得新使用許可證)，亦可委託專業廠商代為申請。 更多資訊可參閱電梯管理實用手札 掃描QR code下載條碼： |  | 管理人對年度安全檢查時應注意之小常識： (1)有效期到期前60天即可委託保養廠商申請檢查。 (2)未申領使用許可證者，主管機關將會限期改善，如未改善者，停止其設備使用，並可處新台幣3,000~15,000元之罰緩，得連續處罰。 (3)請核對檢查員之證照是否與本人吻合，並在檢查表上簽名。 電梯安全管理之問與答 ◎建築物昇降設備安全檢查頻率？ (1)昇降送貨機每3年1次。 (2)個人住宅用昇降機每3年1次。但建築物經竣工檢查合格達15年者，每年1次。 (3)供5樓以下公寓大廈使用之昇降機每2年1次。但建築物經竣工檢查合格達15年者，每年1次。 (4)前3款以外之昇降設備每年1次。但建築物經竣工檢查合格達15年者，每半年1次。 ◎老舊昇降設備汰舊換新或增設昇降設備是否需申請執照？ (1)建築物昇降設備汰舊換新，屬整台重新安裝者，無建築物使用類組及變更使用辦法第8條各款規定、設備機種之設計載重、速度、驅動方式（油壓式、鋼索式無機房、鋼索式有機房、捲筒式）之變更，得免辦理變更使用執照，直接申請竣工檢查。 (2)15年以上昇降設備，經整台汰舊換新竣工檢查合格取得使用許可證，則可回歸原安全檢查頻率。 (3)建築物增設昇降設備，應委託建築師申請雜項執照(或變更使用執照)、申請竣工檢查。 ◎昇降設備可否安裝刷卡機？ 緊急用昇降設備如設置刷卡機，將影響緊急救難之時效，為避免影響救災，依法不得設置。 ◎昇降設備之鋼索應該多久更換一次？ 無法令規定鋼索多久應更換一次，其更換完全依磨耗或損壞狀況而定，依照國家標準規定，鋼索一撚間有總數10%以上索線斷裂者。直徑之減少超過公稱直徑7%者。發生扭結者。有顯著之變形或腐蝕者。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |